Znalec:			Ing. Pavol Raška, Alexandra Rudnaya č. 2559/14, Žilina

tel. 0903504665

Zadávateľ:		ProAuctio, s. r. o., Horná ul. č. 2, 974 01 Banská Bystrica

Číslo objednávky:	 20.07.2015

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo   :  115/2015

Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - rodinného domu súp. č.  125, postavenom  na  parc. č. KN-C 164/1 s príslušenstvom a pozemkom, pozostávajúcim z parc. č.  KN-C 164/1, 164/2, 164/3 v k. ú. Dubková, obec Lazy pod Makytou, okres Púchov, pre účel dražby podľa zák. č. 527/202 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

Počet listov (z toho príloh) :           (     )

Počet odovzdaných vyhotovení :   3

V Žiline dňa :  18.08.2015

# I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Úloha znalca:

Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľností - - rodinného domu súp. č.  125, posta-venom  na  parc. č. KN-C 164/1 s príslušenstvom a pozemkom, pozostávajúcim z parc. č.  KN-C 164/1, 164/2, 164/3 v k. ú. Dubková, obec Lazy pod Makytou, okres Púchov,

2. Dátum vyžiadania posudku:  20.07.2015

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):

14.08.2015

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:

18.08.2015

5. Podklady na vypracovanie posudku :

5.1 Dodané zadávateľom :

• fotokópia Znaleckého posudku č. 40/2015, vypracovaného znalcom Ing. Štefanom

Pastierovočom, Banská Bystrica, dňa 01.06.2015, z ktorého sú prevzaté

nasledovné doklady :

- Výmer o povolení výstavy RD, Zn. XI-711.2-1954, vystavený ONV - referát pre

výstavbu v Púchove dňa 18.05.1954,

- Rozhodnutie o povolení prístavby RD, vystavené MNV v Lazoch pod Makytou dňa

22.07.1975 pod č. 498/1975,

- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, vydané Starostom Obce Lazy pod Makytou

pod č. 77/2000 bez uvedenia dátumu vystavenia,

• fotokópia Znaleckého posudku č. 116/2015, vypracovaného znalcom Ing. Mariánom

Bachratým dňa 06.07.2015 v ktorom sú uvedené nasledovné doklady :

- Rozhodnutie o určení súpisného čísla, ktoré vydala Obec Lazy pod Makytou dňa

25.03.1998 pod číslom 203/1998,

- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, ktoré vydala Obec Lazy pod Makytou pod

číslom 77/2000,

- Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavbe, vydané Obcou Lazy pod Makytou dňa

25.03.1998 pod č. 203/1998 ( v ktorom je uvedený údaj o uvedení pôvodnej

stavby do užívania v r. 1954 ),

- PD - fotokópia jednoduchého stavebného výkresu na rekonštrukciu RD, vypraco-

vaného v roku 1975 ako podklad k žiadosti o povolenie prístavby jednej obytnej

miestnosti k pôvodnej stavbe RD z r. 1954.

5.2 Získané znalcom :

• výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 845 a 1321,

vytvorený cez katastrálny portál  dňa 24.07.2015

• informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastrálny portál dňa 02.júla 2015,

• obhliadka a miestne šetrenie,

• zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti,

• fotodokumentácia.

6. Použitý právny predpis:

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. v znení Vyhl. č. 626/2007 Z. z., Vyhl. č. 605/2008 Z. z. a Vyhl. č. 254/2010 Z. z.  o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra :

• Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov,

• Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a preklada-

teľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov,

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskor-

ších predpisov,

• Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.

74/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny

zákon) v znení neskorších predpisov,

• Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifi-

kácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy,

• Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým

sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb,

• Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a

stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3.

8. Osobitné požiadavky objednávateľa :

Neboli uplatnené žiadne.

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť :

Dražba podľa Zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

# II. POSUDOK

## 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku  min. štatistickej vzorky podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený  po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie objektu, jeho technického vybavenia, zastavanej plochy podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 1. štvrťrok 2015 vo výške 2,263.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje:

Hodnotená nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1321, pre k. ú.  Dubková, obec Lazy pod Makytou, okres Púchov.

V časti A - LV - Majetková podstata, sú zapísané parcely registra "C", evidované na katastrálnej mape, nasledovne :

• parc. č. 164/1 - zastavané plochy a nádvoria - 113 m2,

• parc. č. 164/2 - zastavané plochy a nádvoria - 84 m2,

• parc. č. 164/3 - zastavané plochy a nádvoria - 918 m2,

všetky situované v zastavanom území obce.

STAVBY

• súp. č. 125 na parc. č. 164/1 - druh stavby 10 ( rodinný dom ), popis stavby -

rodinný dom, umiestnenie stavby 1 ( stavba postavená na zemskom povrchu ).

V časti B - LV - Vlastníci a iné oprávnené osoby - je zapísaný celkom jeden vlastník nasledovne -

1. PUTALA Marián, r. Putala, Dubková 125, lazy pod Makytou, PSČ 020 56, SR

nar. 24.12.1978                           Spoluvlastnícky podiel - 1/1

Poznámka -

• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností v prospech TELERVIS PLUS a. s., Bratislava, IČO: 35 717 769 formou dobrovoľnej dražby na dom čs.125 na parc.KN 164/1, parc.KN 164/1, 164/2, 164/3 - P 400/14 - 58/14;

• Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností v prospech Finance4you, a. s., Bratislava, IČO: 43906915 formou dobrovoľnej dražby na rod. dom čs.125 na parc.KN-C č. 164/1, poz. parc.KN-C č. 164/1, 164/2, 164/3 - P 83/15 - 13/15;

• Oznámenie o dražbe č. Zn. 215/2015 zo dňa 06.07.2015 dražobníkom - Pro Auktio, s. r. o., horná ul. 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 45 408 441, navrhovateľ dražby - Finance4you, a. s., Bratislava, IČO: 43906915 formou dobrovoľnej dražby na rod. dom čs.125 na parc. KN-C č. 164/1, poz. parc.KN-C č. 164/1, 164/2, 164/3, dátum konania 06.08.2015, prvé kolo dražby, Žilina - P 204/15;

Titul nadobudnutia :

• Darovacia zmluva zo dňa 27.6.2006 č.V 936/06 - 39/06

V časti C - LV - Ťarchy :

Por. č.  1  - Pod č.V 329/14 záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Finance4you, a. s., Pod Rovnicami 42, 841 04 Bratislava, IČO: 43 906 915 na rodinný dom čs.125 na parc. KN 164/1, parc. KN - C 164/1 zastavaná plocha 113 m2, parc. KN - C  164/2 zastavaná plocha 84 m2, parc. KN - C 164/3 zastavaná plocha 918 m2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 26.02.2014 - 19/14

Por. č. 1  - Pod č.V 330/14 záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech TELERVIS PLUS a. s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769 na rodinný dom čs.125 na parc. KN - C 164/1, parc. KN - C 164/1 zastavaná plocha 113 m2, parc. KN - C 164/2 zastavaná plocha 84 m2, parc. KN 164/3 zastavaná plocha 918 m2 na základe záložnej zmluvy zo dňa 26.02.2014 - 20/14

Iné údaje - Bez zápisu.

Poznámka - Bez zápisu.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia :

• Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 14.08.2015 za

účasti vlastníka nehnuteľnosti, p.  Mariána Putalu,

• Zameranie vykonané dňa 14.08.2015,

• Fotodokumentácia vyhotovená dňa 14.08.2015.

d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :

Pre vypracovanie znaleckého posudku mi bola poskytnutá vyššie uvedené zjednodu-šená PD na prístavbu jednej obytnej miestnosti k pôvodnej stavbe RD, vypracovaná v roku 1975. Predložená PD je v súlade so skutočnosťou.

Podrobné zameranie a zakreslenie skutkového stavu som vykonal osobne na mieste samom dňa 14.08.2015. Technický náčrt hlavných rozmerových figúr hodnotených objektov je súčasťou prílohovej časti ZP.

Zabezpečené údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané so skutočným stavom a boli zistené malé nezrovnalosti.  Hodnotená stavba - hlavný objekt RD  je riadne zapísaný v LV č. 1321, vedľajšia stavba - hospodárska budova nie je zapísaná v LV. Objekt RD súp. č. 125 je zakreslený v katastrálnej mape, avšak bez vybudovanej prístavby soc. zariadenia z r. 2000 realizovanej  pri severnej strane RD. Objekt hospodárskej stavby je riadne zakreslený v katastrálnej mape.

e) Vymenovanie jednotlivých pozemkov  a stavieb , ktoré sú v súlade s vlastníckymi dokladmi :

• parc. č. 164/1 - zastavané plochy a nádvoria - 113 m2,

• parc. č. 164/2 - zastavané plochy a nádvoria - 84 m2,

• parc. č. 164/3 - zastavané plochy a nádvoria - 918 m2,

• súp. č. 125 na parc. č. 164/1 .

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov  a stavieb, ktoré sú predmetom hodnotenia :

Stavby :

• RD súp. č. 125 na p. č. KN - C 164/1,

• zlúčená stavba - hospodársky objekt murovanej maštale a dreveného humna na p.

č. 164/2,

Príslušenstvo :

• Oplotenie

• Studňa

• Vonkajšie úpravy :

- prípojka vody

- prípojka kanalizácie

- prípojka elektriny

- žumpa

- šachta pre domácu vodáreň

- spevnené betónové plochy

- záhradný altánok,

- vonkajší murovaný záchod,

• Pozemok

- parc. č. 164/1 - zastavané plochy a nádvoria - 113 m2,

- parc. č. 164/2 - zastavané plochy a nádvoria - 84 m2,

- parc. č. 164/3 - zastavané plochy a nádvoria - 918 m2.

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov  a stavieb , ktoré nie sú vlastnícky podložené:

Neboli zistené žiadne.

## 2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY

### 2.1 RODINNÉ DOMY

#### 2.1.1  Rodinný dom súp. č.  125 na parc.č. KN-C 164/1 v k. ú. Dubková

POPIS STAVBY

Predmetom posúdenia je samostatne stojaci ( izolovaný ) murovaný, čiastočne podpivničený objekt bytového domu, charakteru jednobytového rodinného domu členitého obdĺžnikového pôdorysu, zastrešený strechou ( krovom ) sedlového tvaru s vybudovaným obytným podkrovím v časti povalového priestoru, postavený na prakticky rovinatom teréne svojpomocne v troch časovo rozdielnych obdobiach. Pôvodný rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu s vystupujúcou vstupnou verandou bol užívaný od roku 1954 (Rozhodnutie o určení súpisného čísla, ktoré vydala Obec Lazy pod Makytou dňa 25.03.1998 pod číslom 203/1998), v roku 1975 bola realizovaná prístavba jednej obytnej miestnosti k zadnej - západnej strane domu a to na základe Rozhodnutia zo dňa 22.071975, ktoré vydal MNV v Lazoch pod Makytou pod číslom 498/1975 a v roku 2000 bola pri zadnej - severnej strane RD realizovaná  prístavba sociálneho zariadenia a špajze, na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, ktoré vydala Obec Lazy pod Makytou dňa 29.02.2000 pod číslom 77/2000, za súčasnej čiastočnej rekonštrukcie.

Základy stavby sú plošné, betónové - pásové  s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti,

podzemné podlažie v pôvodnej časti, ktoré predstavuje jedna miestnosť  je osadené do terénu v priemernej hl.  od 1m do 2 m bez zvislej izolácie,  obvodové steny  1.P.P. sú murované z kamenných blokov hrúbky 600 mm, obvodové steny v pôvodnej časti sú murované zo škvarobetónových tvárnic  hrúbky 380 mm, obvodové steny prístavby sú murované zo pórobetónových tvárnic  hrúbky 360 mm, deliace priečky sú murované, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop v 1.P.P. je železobetónový s oceľovými nosníkmi s rovným podhľadom, stropy v 1.N.P. a podkroví sú drevené trámové s rovným podhľadom, vo verande a v prístavbe z roku 1975 je strop železobetónový s rovným podhľadom + heraklit.  Rodinný dom je pripojený na vzdušné vedenie NN, obecný vodovod, kanalizácia je odvedená do železobetónovej monolitickej žumpy o objeme 3,80 m3.

Priestor  1.P.P. pozostáva z  jednej skladovacej miestnosti o podlahovej ploche 2,74 x 3,81 m, do ktorej je prístup z interiéru cez poklop v podlahe a cez jednoramenné drevené schody bez podstupníc. Podlaha je betónová, dvere sú drevené rámové, osadené v drevenej zárubni, vetranie miestnosti je zabezpečené cez jednoduché drevené okno, elektroinštalácia len svetelná.

Priestor  1.N.P. je v pôvodnej časti dispozične členený na miestnosť verandy, chodby, schodišťového priestoru, kotolne, obývacej izby, kuchyne, kúpeľne, v prístavbe z roku 1975 je detská izba a spálňa, v prístavbe z roku 2000 je samostatné WC a špajza. V kuchyni je osadená typová kuchynská linka v tvare "L" z materiálu na báze drevnej hmoty v celkovej rozvinutej  dĺžke 3,0 m, plynový sporák na propán-bután s elektrickou rúrou a s odsávačom pár -  digestorom, antikorový drez s odkladaním s klasickou ventilovou batériou, na stene popri kuchynskej linke je keramický obklad, je osadený klasický murovaný sporák obložený keramickými kachlicami, steny pri sporáku sú obložené keramickým obkladom, podlaha je z povlaková z PVC. V kúpeľni je oceľová plechová smaltová vaňa obložená keramickým obkladom s antikorovou pákovou sprchovou batériou so sprchovacou ružicou, keramické umývadlo s ventilovou batériou, podlaha je z keramickej dlažby, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,30 m. V samostatnom WC je splachovací záchod Combi, podlaha je z keramickej dlažby. V kotolni je kotol na pevné palivo, kombinovaný bojler na TÚV, podlaha je betónová s povrchovou úpravou z cementového poteru. V spálni je drevená podlaha, na ktorej je položený koberec, v ostatných miestnostiach sú podlahy s povrchovou úpravou z PVC, schody do podkrovia sú dvojramenné, zalomené o 900 drevené bez podstupníc, vonkajšie schody do rodinného domu sú betónové, obložené keramickou dlažbou, ktoré sú prekryté drevenou konštrukciou pokrytou hliníkovým plechom. Okná sú drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami, v detskej izbe je okno drevené zdvojené, interiérové dvere sú drevené rámové, osadené v drevených stolárskych zárubniach. Vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory sú plechové rebrové, elektroinštalácia je na 230 a 400 V s poistkami, v kuchyni a kúpeľni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody a kanalizačné rozvody.

V podkroví sa nachádzajú dve obytné miestnosti. Pôvodná manzardová izba je z roku 1954 a druhá podkrovná izba bola zriadená v r.  2003. V  manzardovej izbe je drevená podlaha, okno je drevené dvojité, dvere drevené rámové, osadené v drevenej zárubni, v podkrovnej izbe je podlaha s povrchovou úpravou z PVC, strešné drevené okno a okno drevené zdvojené, dvere hladké osadené v oceľovej zárubni. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú plechové rebrové, elektroinštalácia je na 230 V.

Zastrešenie objektu RD je dreveným krovom sedlového tvaru s  jednym malým vikierom z pôvodnej manzardky v podkroví, strešná krytina je  hliníkový plech "KOB", klampiarske konštrukcie strechy, žľaby, zvody a vonkajšie okenné parapety sú z pozinkovaného plechu, fasádne omietky sú z troch strán brizolitové, na zadnej stene fasády je vyhotovený len cementový nástrek .

Vzhľadom na stav konštrukčných prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, druh použitých stavebných materiálov, s prihliadnutím na stav údržby stanovujem základnú technickú životnosť rodinného domu na 100 rokov a opotrebenie lineárnou metódou.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	803 6 Domy rodinné jednobytové

KS:	111 0 Jednobytové budovy

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PP | 1954 | 1,2*(2,74*3,81) | 12,53 | 120/12,53=9,577 |
| 1. NP | 1954 | 10,83*6,18+3,63*2,10 | 74,55 |  |
| 1. NP | 1975 | 6,10*6,13 | 37,39 |  |
| 1. NP | 2000 | 4,40*2,0 | 8,8 |  |
| Spolu 1. NP |  |  | 120,74 | 120/120,74=0,994 |
| 1. Podkrovie | 1954 | 1,2*(2,87*2,96) | 10,2 |  |
| 1. Podkrovie | 2003 | 1,2*(4,57*5,83) | 31,97 |  |
| Spolu 1. Podkrovie |  |  | 42,17 | 120/42,17=2,846 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

| Bod | Položka | 1.PP | 1.NP | 1.PK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osadenie do terénu |  |  |  |
|  | 1.2.b v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie | 560 | - | - |
| 2 | Základy |  |  |  |
|  | 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou | - | 520 | - |
| 3 | Podmurovka |  |  |  |
|  | 3.4.a podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška do 50 cm - z opracovaného kameňa | - | 390 | - |
| 4 | Murivo |  |  |  |
|  | 4.2.d murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm | - | 735 | 735 |
|  | 4.8.a kamenné murivo v hrúbke do 60 cm | 690 | - | - |
| 5 | Deliace konštrukcie |  |  |  |
|  | 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) | - | 160 | 160 |
| 6 | Vnútorné omietky |  |  |  |
|  | 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Stropy |  |  |  |
|  | 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické | 1040 | - | - |
|  | 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové | - | 760 | 760 |
| 8 | Krovy |  |  |  |
|  | 8.3 väznicové sedlové, manzardové | - | 575 | - |
| 10 | Krytiny strechy na krove |  |  |  |
|  | 10.1.b plechové z hliníka | - | 710 | - |
| 12 | Klampiarske konštrukcie strechy |  |  |  |
|  | 12.2.b z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty | - | 55 | - |
| 13 | Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) |  |  |  |
|  | 13.2 z pozinkovaného plechu | - | 20 | 20 |
| 14. | Fasádne omietky |  |  |  |
|  | 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/3 | - | 195 | 130 |
|  | 14.1.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit nad 2/3 | - | 55 | - |
| 16 | Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice |  |  |  |
|  | 16.8 mäkké drevo bez podstupníc | 185 | 185 | - |
| 17 | Dvere |  |  |  |
|  | 17.3 hladké plné alebo zasklené | - | - | 135 |
|  | 17.4 rámové s výplňou | - | 515 | - |
|  | 17.8 zvlakové | 110 | - | - |
| 18 | Okná |  |  |  |
|  | 18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením | - | 340 | - |
|  | 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením | - | - | 380 |
|  | 18.7 jednoduché drevené alebo oceľové | 150 | - | - |
| 20 | Okenice a vonkajšie rolety |  |  |  |
|  | 20.2 plastové | - | 105 | - |
| 22 | Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) |  |  |  |
|  | 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino | - | 120 | 120 |
| 23 | Dlažby a podlahy ost. miestností |  |  |  |
|  | 23.2 keramické dlažby | - | 150 | - |
|  | 23.6 cementový poter, tehlová dlažba | 50 | - | - |
| 24 | Ústredné vykurovanie |  |  |  |
|  | 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely | - | 480 | 480 |
| 25 | Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) |  |  |  |
|  | 25.1 svetelná, motorická | - | 280 | - |
|  | 25.2 svetelná | 155 | - | 155 |
| 30 | Rozvod vody |  |  |  |
|  | 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja | - | 55 | - |
|  | Spolu | 3340 | 6805 | 3475 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 33 | Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) | - | 10 | - |
| 34 | Zdroj teplej vody |  |  |  |
|  | 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) | - | 65 | - |
| 35 | Zdroj vykurovania |  |  |  |
|  | 35.1.b kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá (1 ks) | - | 90 | - |
| 36 | Vybavenie kuchyne alebo práčovne |  |  |  |
|  | 36.3 plynový sporák, sporák na propán-bután (1 ks) | - | 50 | - |
|  | 36.4 sporák na tuhé palivo (1 ks) | - | 20 | - |
|  | 36.7 odsávač pár (1 ks) | - | 30 | - |
|  | 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) | - | 30 | - |
|  | 36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (3 bm) | - | 165 | - |
| 37 | Vnútorné vybavenie |  |  |  |
|  | 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) | - | 30 | - |
|  | 37.5 umývadlo (1 ks) | - | 10 | - |
| 38 | Vodovodné batérie |  |  |  |
|  | 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) | - | 35 | - |
|  | 38.4 ostatné (2 ks) | - | 30 | - |
| 39 | Záchod |  |  |  |
|  | 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) | - | 25 | - |
| 40 | Vnútorné obklady |  |  |  |
|  | 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) | - | 80 | - |
|  | 40.4 vane (1 ks) | - | 15 | - |
|  | 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) | - | 15 | - |
| 45 | Elektrický rozvádzač |  |  |  |
|  | 45.2 s poistkami (1 ks) | - | 145 | - |
|  | Spolu | - | 845 | - |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. PP | (3340 + 0 * 9,577)/30,1260 | 110,87 |
| 1. NP | (6805 + 845 * 0,994)/30,1260 | 253,77 |
| 1. Podkrovie | (3475 + 0 * 2,846)/30,1260 | 115,35 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PP | 1954 | 61 | 39 | 100 | 61,00 | 39,00 |
| 1. NP | 1954 | 61 | 39 | 100 | 61,00 | 39,00 |
| 1. NP - prístavba | 1975 | 40 | 39 | 79 | 50,63 | 49,37 |
| 1. NP - prístavba | 2000 | 15 | 39 | 54 | 27,78 | 72,22 |
| 1. Podkrovie | 1954 | 61 | 39 | 100 | 61,00 | 39,00 |
| 1. Podkrovie - prístavba | 2003 | 12 | 39 | 51 | 23,53 | 76,47 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| 1. PP z roku 1954 |  |  |
| Východisková hodnota | 110,87 €/m2*12,53 m2*2,263*0,95 | 2 986,57 |
| Technická hodnota | 39,00% z 2 986,57 | 1 164,76 |
| 1. NP z roku 1954 |  |  |
| Východisková hodnota | 253,77 €/m2*74,55 m2*2,263*0,95 | 40 672,05 |
| Technická hodnota | 39,00% z 40 672,05 | 15 862,10 |
| 1. NP - prístavba z roku 1975 |  |  |
| Východisková hodnota | 253,77 €/m2*37,39 m2*2,263*0,95 | 20 398,77 |
| Technická hodnota | 49,37% z 20 398,77 | 10 070,87 |
| 1. NP - prístavba z roku 2000 |  |  |
| Východisková hodnota | 253,77 €/m2*8,80 m2*2,263*0,95 | 4 800,99 |
| Technická hodnota | 72,22% z 4 800,99 | 3 467,27 |
| 1. Podkrovie z roku 1954 |  |  |
| Východisková hodnota | 115,35 €/m2*10,20 m2*2,263*0,95 | 2 529,45 |
| Technická hodnota | 39,00% z 2 529,45 | 986,49 |
| 1. Podkrovie - prístavba z roku 2003 |  |  |
| Východisková hodnota | 115,35 €/m2*31,97 m2*2,263*0,95 | 7 928,09 |
| Technická hodnota | 76,47% z 7 928,09 | 6 062,61 |

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Podlažie | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| 1. podzemné podlažie | 2 986,57 | 1 164,76 |
| 1. nadzemné podlažie | 65 871,81 | 29 400,24 |
| 1. podkrovné podlažie | 10 457,54 | 7 049,10 |
| Spolu | 79 315,92 | 37 614,10 |

### 2.2 ZLÚČENÉ STAVBY

#### 2.2.1 Vedľajšia stavba - hospodárska budova na p. č. 164/2

POPIS

Vedľajšia stavba - hospodárska budova bez súp. čísla na p. č. KN - C 164/2 je objekt poľnohospodárskeho využitia, ktorý pozostáva z dvoch stavebno - konštrukčne, materiálovo a úžitkovo samostatných a rozdielnych častí a to z murovanej maštale a dreveného humna. Objekt je vyhotovený ako jedna kompaktná stavba obdĺžnikového pôdorysu, spoločne zastrešená jednym dreveným krovom sedlového tvaru, postavená na rovinatom teréne.

S prihliadnutím na uvedené sú preto obe jednotlivé časti hodnotené samostatne a na záver zlúčené do jednej stavby.

##### 2.2.1.1 Drobná stavba: Hospodárska stavba na  parc.č. KN-C 164/2 v k. ú. Dubková -

##### časť murovaná maštaľ

POPIS STAVBY

Hospodárska budova - časť murovaná maštaľ, je murovaná z škvarobetónových tvár-nic v skl. hr. do 30 cm, základy sú z monolitického betónu, podlaha je betónová, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami,  dvere sú drevené zvlakové, okno je jednoduché drevené, vnútorné omietky žiadne.

Zastrešenie je dreveným krovom sedlového tvaru, krytina na krove je z jedno-drážkovej cementovej škridly, bez klampiarskych konštrukcií, fasádne omietky vápenno - cementové hladké len jednej -  pohľadovej steny.

Základnú - predpokladanú technickú životnosť objektu, s prihliadnutím na dosiahnutý vek a aktuálny stavebno - technický stav, stanovujem na 80 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815    Objekty pozemné zvláštne

KS 1:	127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

KS 2:	127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1954 | 5,96*5,13 | 30,57 | 18/30,57=0,589 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy | 615 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.2.b murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm | 1255 |
| 4 | Stropy |  |
|  | 4.3 trámčekové bez podhľadu | 205 |
| 5 | Krov |  |
|  | 5.2 hambálkové | 470 |
| 6 | Krytina strechy na krove |  |
|  | 6.3 z cementových drážkoviek | 470 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo | 240 |
| 12 | Dvere |  |
|  | 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové | 105 |
| 13 | Okná |  |
|  | 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové | 65 |
| 14 | Podlahy |  |
|  | 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba | 145 |
|  | Spolu | 3570 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

|  | Spolu | 0 |
| --- | --- | --- |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (3570 + 0 * 0,589)/30,1260 | 118,50 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1954 | 61 | 19 | 80 | 76,25 | 23,75 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 118,50 €/m2*30,57 m2*2,263*0,95 | 7 787,93 |
| Technická hodnota | 23,75% z 7 787,93 | 1 849,63 |

##### 2.2.1.2 Drobná stavba: Hospodárska stavba na  parc.č. KN-C 164/2 v k. ú. Dubková - časť drevené humno

POPIS STAVBY

Hospodárska budova - časť drevené humno je postavené na pozemku parcelné číslo KN-C 164/2. Objekt  - časť je prízemná, nepodpivničená, zastrešená dreveným krovom  sedlového tvaru hambálkovej konštrukcie s krytinou z cementových drá-žkoviek, klampiarske konštrukcie žiadne. Zvislú konštrukciu tvorí drevený nosný rám jednostranne obitý drevenými latami, v rohoch s betónovými stĺpmi, základy sú z monolitického betónu, podlaha je rastlý terén ( hlinená ), bez stropu, vráta a dvere sú drevené zvlakové, vonkajšie povrchy obvodového plášťa sú na-pustené impregnáciou.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815    Objekty pozemné zvláštne

KS 1:	127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

KS 2:	127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1954 | 5,96*8,81 | 52,51 | 18/52,51=0,343 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy | 615 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom | 675 |
| 5 | Krov |  |
|  | 5.2 hambálkové | 470 |
| 6 | Krytina strechy na krove |  |
|  | 6.3 z cementových drážkoviek | 470 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.5 napustenie impregnáciou | 180 |
| 12 | Dvere |  |
|  | 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové | 105 |
|  | Spolu | 2515 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 22 | Vráta |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22.5 drevené zvlakové (1 ks) | 145 |
|  | Spolu | 145 |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (2515 + 145 * 0,343)/30,1260 | 85,13 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 1954 | 61 | 9 | 70 | 87,14 | 12,86 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 85,13 €/m2*52,51 m2*2,263*0,95 | 9 610,21 |
| Technická hodnota | 12,86% z 9 610,21 | 1 235,87 |

2.2.1.3 Vyhodnotenie - Vedľajšia stavba - hospodárska budova na p. č. 164/2

| Číslo | Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hospodárska stavba na parc.č. KN-C 164/2 v k. ú. Dubková - časť murovaná maštaľ | 7 787,93 | 1 849,63 |
| 2. | Hospodárska stavba na parc.č. KN-C 164/2 v k. ú. Dubková - časť drevené humno | 9 610,21 | 1 235,87 |
|  | Spolu | 17 398,14 | 3 085,50 |

### 2.3 PLOTY

#### 2.3.1 Oplotenie severnej hranice pozemku k parc. č. 160 a163/1

Plot je vyhotovený zo strojového pletiva výšky 1,50 m, ktoré je upevnené na oceľové stĺpiky. Základy a podmurovka sú z monolitického betónu. Realizácia bola v roku 2003 v celkovej dl. 30 bm.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2 ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 30,00m | 700 | 23,24 €/m |
| 2. | Podmurovka: |  |  |  |
|  | betónová monolitická alebo prefabrikovaná | 30,00m | 926 | 30,74 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 53,98 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme | 45,00m2 | 435 | 14,44 €/m |

Dĺžka plotu:   	30 m

Pohľadová plocha výplne:   	30*1,5 = 45,00 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie severnej hranice pozemku k parc. č. 160 a163/1 | 2003 | 12 | 28 | 40 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (30,00m * 53,98 €/m + 45,00m2 * 14,44 €/m2) * 2,263 * 0,95 | 4 878,44 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 4 878,44 € | 3 414,91 |

### 2.4 STUDNE

#### 2.4.1 Studňa: Studňa - Narážaná

Pri objekte RD je vybudovaná v r. 1975 narážaná studňa hl. 5,0 bm, pri ktorej je v armatúrnej šachte umiestnené el. čerpadlo s tlakovou nádobou.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	825 7 Studne a záchyty vody

KS:	222 2 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Hĺbka: 	5 m

Priemer: 	100 mm

Počet elektrických čerpadiel: 	1

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studňa | 1975 | 40 | 40 | 80 | 50,00 | 50,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (59,58 €/m * 5m + 320,65 €/ks * 1 ks) * 2,263 * 0,95 | 1 329,79 |
| Technická hodnota | 50,00 % z 1 329,79 € | 664,90 |

### 2.5 VONKAJŠIE ÚPRAVY

#### 2.5.1 Vonkajšia úprava: Prípojka vody na verejný vodovod

Vodovodná prípojka na verejný vodovod bola vybudovaná v r. 2000 z materiálu PVC DN 25 mm v celkovej dl 5,0 bm.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:  	1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:  	1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Kód KS:  	2222 Miestne potrubné rozvody vody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1250/30,1260 = 41,49 €/bm

Počet merných jednotiek:  	5 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka vody na verejný vodovod | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 5 bm * 41,49 €/bm * 2,263 * 0,95 | 445,99 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 445,99 € | 312,19 |

#### 2.5.2 Vonkajšia úprava: Šachta pre domácu vodáreň

Šachta pre el. čerpadlo (armatúrna šachta) je situovaná nad narážanou studňou, je do nej zavedená aj prípojka z verejného vodovodu aj pôvodná prípojka z vlastných zberačov vody a je v nej vodomer. Zo šachty vedie vodovodná prípojka ( hodnotená samostatne ) do RD v dl. 5,0 bm.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:  	1.6. Armatúrna šachta (JKSO 825 5)

Položka:  	1.6.a) betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia

Kód KS:  	2222 Miestne potrubné rozvody vody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	7850/30,1260 = 260,57 €/m3 OP

Počet merných jednotiek:  	1,75*3,25*1,70 = 9,67 m3 OP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šachta pre domácu vodáreň | 1975 | 40 | 10 | 50 | 80,00 | 20,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 9,67 m3 OP * 260,57 €/m3 OP * 2,263 * 0,95 | 5 417,00 |
| Technická hodnota | 20,00 % z 5 417,00 € | 1 083,40 |

#### 2.5.3 Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie

V roku 2000 bola vybudovaná kanalizačná prípojka z RD do zriadenej kanalizačnej žumpy, realizovaná z potrubia PVC DN 150 mm v celkovej dl. 18,50 bm.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:  	2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové

Položka:  	2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm

Kód KS:  	2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	530/30,1260 = 17,59 €/bm

Počet merných jednotiek:  	18,50 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka kanalizácie | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 18,5 bm * 17,59 €/bm * 2,263 * 0,95 | 699,59 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 699,59 € | 489,71 |

#### 2.5.4 Vonkajšia úprava: Kanalizačná žumpa

Kanalizačná žumpa pri RD vybudovaná v roku 2000 o celkovom objeme 3,80 m3.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:  	2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)

Kód KS:  	2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP

Počet merných jednotiek:  	3,80 m3 OP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizačná žumpa | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 3,8 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,263 * 0,95 | 881,32 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 881,32 € | 616,92 |

#### 2.5.5 Vonkajšia úprava: Prípojka elektriny do RD súp. č. 125.

Objekt RD je napojený na verejnú el. sieť vlastnou prípojkou vzdušným káblom Al 4x16 mm2 v celkovej dl. 50 bm, ktorá bola realizovaná v roku 2000.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)

Bod:  	7.1. NN prípojky

Položka:  	7.1.d) káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm

Kód KS:  	2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	290/30,1260 = 9,63 €/bm

Počet káblov: 	1

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:  	5,78 €/bm

Počet merných jednotiek:  	50 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka elektriny do RD súp. č. 125. | 2000 | 15 | 35 | 50 | 30,00 | 70,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 50 bm * (9,63 €/bm + 0 * 5,78 €/bm) * 2,263 * 0,95 | 1 035,15 |
| Technická hodnota | 70,00 % z 1 035,15 € | 724,61 |

#### 2.5.6 Vonkajšia úprava: Spevnené betónové plochy

Na pozemku, pri RD a k hospodárskej stavbe sú vybudované spevnené prístupové plochy z monolitického betónu hr. do 150 mm na terén. Realizácia v roku 1975.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)

Bod:  	8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu

Položka:  	8.2.b) Do hrúbky 150 mm

Kód KS:  	2111 Cestné komunikácie

Kód KS2: 	2112 Miestne komunikácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	330/30,1260 = 10,95 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	6,15*0,85+19,50*1,0 = 24,73 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spevnené betónové plochy | 1975 | 40 | 10 | 50 | 80,00 | 20,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 24,73 m2 ZP * 10,95 €/m2 ZP * 2,263 * 0,95 | 582,17 |
| Technická hodnota | 20,00 % z 582,17 € | 116,43 |

#### 2.5.7 Vonkajšia úprava: Altánok na pozemku parc.č. KN-C 164/3 v k. ú.

#### Dubková

Altánok je postavený na pozemku parcelné číslo KN-C 164/3 pred objektom RD. Zvislá konštrukcia  je z drevenej guľatiny, má obdĺžnikový tvar o pôdorysných rozmeroch 4,05 x 3,05 m, strecha je plytká sedlová, pokrytá plechovou krytinou RANNILA, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu s lakoplastovou úpravou, podlaha je zo zámkovej dlažby.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	21. Altánok

Bod:  	21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez

výplne, podlaha a strecha

Kód KS:  	2ex Jednobytové budovy

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	4,05*3,05 = 12,35 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altánok na pozemku parc.č. KN-C 164/3 v k. ú. Dubková | 2009 | 6 | 44 | 50 | 12,00 | 88,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 12,35 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,263 * 0,95 | 2 749,85 |
| Technická hodnota | 88,00 % z 2 749,85 € | 2 419,87 |

#### 2.5.8 Vonkajšia úprava: Vonkajší murovaná suchý záchod (pri obj.

#### maštale)

Pri bočnej stene murovanej časti Hospodárskej stavby (maštale) je vybudovaný pôvodný murovaný vonkajší záchod bez žumpy.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:  	11. Vonkajší záchod (JKSO 815 9)

Bod:  	11.2. Murovaný bez žumpy

Kód KS:  	2ex Jednobytové budovy

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3570/30,1260 = 118,50 €/Ks

Počet merných jednotiek:  	1 Ks

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,263

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 0,95

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajší murovaná suchý záchod (pri obj. maštale) | 1954 | 61 | 9 | 70 | 87,14 | 12,86 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 1 Ks * 118,5 €/Ks * 2,263 * 0,95 | 254,76 |
| Technická hodnota | 12,86 % z 254,76 € | 32,76 |

2.6 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ

HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Rodinný dom súp. č. 125 na parc.č. KN-C 164/1 v k. ú. Dubková | 79 315,92 | 37 614,10 |
| Vedľajšia stavba - hospodárska budova na p. č. 164/2 | 17 398,14 | 3 085,50 |
| Oplotenie severnej hranice pozemku k parc. č. 160 a 163/1 | 4 878,44 | 3 414,91 |
| Studňa | 1 329,79 | 664,90 |
| Prípojka vody na verejný vodovod | 445,99 | 312,19 |
| Šachta pre domácu vodáreň | 5 417,00 | 1 083,40 |
| Prípojka kanalizácie | 699,59 | 489,71 |
| Kanalizačná žumpa | 881,32 | 616,92 |
| Prípojka elektriny do RD súp. č. 125. | 1 035,15 | 724,61 |
| Spevnené betónové plochy | 582,17 | 116,43 |
| Altánok na pozemku parc.č. KN-C 164/3 v k. ú. Dubková | 2 749,85 | 2 419,87 |
| Vonkajší murovaná suchý záchod (pri obj. maštale) | 254,76 | 32,76 |
| Celkom: | 114 988,12 | 50 575,30 |

## 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľností :

Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v lokalite pôvodne samostatnej obce Dubková, ktorá bola v r. 1964 administratívne zlúčená s obcou Lazy pod Makytou, situovaná južným smerom od centra obce vo vzdialenosti 850 bm, pri západnej hranici zas-tavaného územia. Prístup j nehnuteľnosti je veľmi dobrý po spevnenej miestnej komunikácii, ktorá odbočuje priamo zo št. cesty III. tr. prechádzajúcej obcou. Táto komunikácia vychádza zo št. cesty č. 49 ktorá smeruje od okresného mesta Púchov do ČR na smer k mestu Vsetín, resp. Zlín. Cestná vzdialenosť od nehnu-teľnosti k odbočke na uvedenú št. cestu je 3,7 km, do centra okresného mesta Púchov je vzdialenosť 15 km. Do obce Lazy pod Makytou je zavedená prímestská autobusová doprava. V mieste situovania hodnotenej nehnuteľnosti sú vybudované verejné rozvody vodovodu a elektriky, na ktoré je i RD napojený. Kanalizácia je riešená do vlastnej kanalizačnej žumpy. Vybavenie obce objektmi  občianskej vybavenosti je dobrá - nadštandardná. Je tu MŠ, ZŠ, Zdravotné stredisko,  pošta, kostol, bežné pohostinské zariadenia a navyše, keďže ide o známu rekreačnú ob-lasť - dolinu s lyžiarskym strediskom Čertov a na hranici s ČR SKI Centrum Ko-hútka, sú tu vybudované  reštauračné a ubytovacie zariadenia.

Vlastná nehnuteľnosť sa nachádza v riedko zastavanej lokalite využívanej stav-bami  v na individuálne bývanie mimo centrálnej časti obce, v neporušenom prí-rodnom prostredí, terén je veľmi mierne svahovitý na JV s bezproblémovým celo-denným slnečným osvetlením a dobrým výhľadom - rozhľadom do doliny.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti ( rekreácia, turistika, lyžovanie, nepo-rušené a pekné prírodné prostredie, blízkosť cestného i horského prechodu do ČR a využívanie ich zariadení )  je  v obci zvýšený záujem o kúpu porovnateľných  objektov za účelom ich využívania na rekreáciu.

b) Analýza využitia nehnuteľností :

Predmetná nehnuteľnosť bola vybudovaná a je užívaná dodnes len na rodinné bývanie. S prihliadnutím na okolitú zástavbu a charakter objektu, iné využívanie ako na bývanie. resp. rekreáciu nie je predpokladané.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností :

Hodnotená nehnuteľnosť je zaťažená zapísanými záložnými právami, uvedenými v LV č. 1321, ktoré ale nemajú žiaden vplyv na výšku VŠH. Iné zjavné závady neboli zistené žiadne. V lokalite sa nepredpokladá v zmysle ÚP O Lazy pod Makytou výstavba žiadnych verejnoprospešných stavieb vyššieho významu ( cesty, pozemné stavebné objekty ).

### 3.1 STAVBY

#### 3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

Podrobná charakteristika všeobecnej situácie je uvedená v predchádzajúcej časti 3. Stanovenie VŠH, odst. a) Analýza polohy nehnuteľnosti.

S poukázaním na tam uvedené zistenia a skutočnosti, stanovujem priemerný koeficient predajnosti na úrovni hodnoty 0,40, ktorá hodnota s vysokou rezervou reprezentuje pomer priemernej VŠH porovnateľných nehnuteľností v danom mieste a čase k technickej hodnote ohodnocovaných stavieb.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,4

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) | 1,200 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 0,800 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 0,400 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,220 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) | 0,040 |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami |  |  |  |  |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe | III. | 0,400 | 13 | 5,20 |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce |  |  |  |  |
|  | časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce | III. | 0,400 | 30 | 12,00 |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu | II. | 0,800 | 8 | 6,40 |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. | I. | 1,200 | 7 | 8,40 |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% | II. | 0,800 | 6 | 4,80 |
| 6 | Typ nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. | II. | 0,800 | 10 | 8,00 |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti |  |  |  |  |
|  | dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % | II. | 0,800 | 9 | 7,20 |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby |  |  |  |  |
|  | malá hustota obyvateľstva | I. | 1,200 | 6 | 7,20 |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám |  |  |  |  |
|  | orientácia hlavných miestností k JZ - JV | II. | 0,800 | 5 | 4,00 |
| 10 | Konfigurácia terénu |  |  |  |  |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% | I. | 1,200 | 6 | 7,20 |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby |  |  |  |  |
|  | elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy | IV. | 0,220 | 7 | 1,54 |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | železnica a autobus | III. | 0,400 | 7 | 2,80 |
| 13 | Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) |  |  |  |  |
|  | obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná sieť a základné služby | III. | 0,400 | 10 | 4,00 |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m | III. | 0,400 | 8 | 3,20 |
| 15 | Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | bežný hluk a prašnosť od dopravy | II. | 0,800 | 9 | 7,20 |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. |  |  |  |  |
|  | bez zmeny | III. | 0,400 | 8 | 3,20 |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia |  |  |  |  |
|  | rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby | IV. | 0,220 | 7 | 1,54 |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | nehnuteľnosti bez výnosu | V. | 0,040 | 4 | 0,16 |
| 19 | Názor znalca |  |  |  |  |
|  | priemerná nehnuteľnosť | III. | 0,400 | 20 | 8,00 |
|  | Spolu |  |  | 180 | 102,04 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 102,04/ 180 | 0,567 |
| Všeobecná hodnota | VŠHS = TH * kPD = 50 575,30 € * 0,567 | 28 676,20 € |

### 3.2 POZEMKY

#### 3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

##### 3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

###### 3.2.1.1.1 Identifikácia pozemku:  LV č. 1321 pre k. ú. Dubková

POPIS

Predmetom hodnotenia je pozemok, pozostávajúci z troch rovnocenných parciel za-písaných v LV v kultúre "zastavané plochy a nádvoria", ktoré tvoria spolu jeden celok o celkovej výmere 1 115 m2, situovaný v okrajovej - západnej časti zasta-vaného územia obce lazy pod Makytou, vzdialeného cca 850 m južne od centra obce, v priestore riedko zastavanej lokality, na mierne svahovitom pozemku s JV orien-táciou a s celodenným slnečným osvetlením, ktorý je dobre prístupný po miestnej spevnenej komunikácii,  až za potokom Biela voda ktorý preteká popri št. ceste prechádzajúcej obcou.

Dolina obce Lazy pod Makytou je vyhľadávanou rekreačnou lokalitou na konci kto-rej sú známe lyžiarske strediská Čertov a Kohútka ( horská hranica s ČR ), preto množstvo nehnuteľností v obci je využívaných na rekreáciu vlastníkmi z blízkeho okresného mesta Púchov ( Považská Bystrica ), ale i Trenčína, či iných miest na Slovensku.

Z dôvodu uvedené sa stavebné pozemky v lokalite ponúkajú v cenách 10 - 16.-€/m2.

Na základe uvedeného stanovujem východiskovú hodnotu pozemku na úrovni hodnoty 80% z východiskovej hodnoty v okresnom meste Púchov.

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera [m2] | Podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164/1 | zastavané plochy a nádvoria | 113 | 113,00 | 1/1 | 113,00 |
| 164/2 | zastavané plochy a nádvoria | 84 | 84,00 | 1/1 | 84,00 |
| 164/3 | zastavané plochy a nádvoria | 918 | 918,00 | 1/1 | 918,00 |
| Spolu výmera |  |  |  |  | 1 115,00 |

Obec:    	Lazy pod Makytou

Východisková hodnota: 	VHMJ = 80,00% z 9,96 €/m2 = 7,97 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov | 1,10 |
| kV koeficient intenzity využitia | 3. rodinné domy so štandardným vybavením, | 1,00 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca | 0,85 |
| kP koeficient obchodnej a priemyselnej polohy | 3. obytná alebo rekreačná poloha | 1,20 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 2. stredná vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny) | 1,20 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 1. nevyskytuje sa | 1,00 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 1. nevyskytuje sa | 1,00 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 1,10 * 1,00 * 0,85 * 1,20 * 1,20 * 1,00 * 1,00 | 1,3464 |
| Jednotková hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 7,97 €/m2 * 1,3464 | 10,73 €/m2 |
| Všeobecná hodnota pozemku | VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 1 115,00 m2 * 10,73 €/m2 | 11 963,95 € |

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

| Názov | Všeobecná hodnota pozemku v celosti [€] |
| --- | --- |
| parcela č. 164/1 | 1 212,49 |
| parcela č. 164/2 | 901,32 |
| parcela č. 164/3 | 9 850,14 |
| Spolu | 11 963,95 |

# III. ZÁVER

## 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia :

Stavby:

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 	28 676,20 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie

Pozemky:

Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 	11 963,95 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie

## 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- |
| Stavby |  |
| Rodinný dom súp. č. 125 na parc. č. KN-C 164/1 v k. ú. Dubková | 21 327,20 |
| Vedľajšia stavba - hospodárska budova na p. č. 164/2 | 1 749,48 |
| Oplotenie severnej hranice pozemku k parc. č. 160 a163/1 | 1 936,25 |
| Studňa | 377,00 |
| Prípojka vody na verejný vodovod | 177,01 |
| Šachta pre domácu vodáreň | 614,29 |
| Prípojka kanalizácie | 277,67 |
| Kanalizačná žumpa | 349,79 |
| Prípojka elektriny do RD súp. č. 125. | 410,85 |
| Spevnené betónové plochy | 66,02 |
| Altánok na pozemku parc.č. KN-C 164/3 v k. ú. Dubková | 1 372,07 |
| Vonkajší murovaná suchý záchod (pri obj. maštale) | 18,57 |
| Spolu stavby | 28 676,20 |
| Pozemky |  |
| LV č. 1321 pre k. ú. Dubková - parc. č. 164/1 (113 m2) | 1 212,49 |
| LV č. 1321 pre k. ú. Dubková - parc. č. 164/2 (84 m2) | 901,32 |
| LV č. 1321 pre k. ú. Dubková - parc. č. 164/3 (918 m2) | 9 850,14 |
| Spolu pozemky (1 115,00 m2) | 11 963,95 |
| Spolu VŠH | 40 640,15 |
| Zaokrúhlená VŠH spolu | 40 600,00 |

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu:  40 600,00 €

Slovom: Štyridsaťtisícšesťsto Eur

## 3. MIMORIADNE RIZIKÁ

Neboli zistené žiadne.

V Žiline  dňa : 18.08.2015	Ing. Pavol Raška

# IV. PRÍLOHY

• Objednávka na vypracovania znaleckého posudku, vystavená dňa 20.07.2015,

• Výpis z katastra nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva č. 1321

• Informatívna kópia z mapy na parcelu KN-C 164/1, 164/2, 164/3, katastrálne

územie Dubková,

• Výmer Zn. XI-711.2-1954 z 18.V.1954 ( pôvodné stavebné povolenie ),

• Rozhodnutie č. 498/1975 z 22.07.1975 o povolení prístavby jednej obytnej

miestnosti k RD,

• Rozhodnutie o určení súpisného čísla

• Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

• Pôdorysný nákres, rez a pohľad rodinného domu

• Všeobecná mapová situácia

• Fotodokumentácia

# V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmoční-kov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republi-ky pre odbor 370000 Stavebníctvo a odvetvie, 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912911.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 115/2015 znaleckého denníka pre rok 2015.

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe prilo-ženého dokladu č. 115/2015.

V Žiline dňa : 18.08.2015                               Ing. Pavol  Raška